淮南市建设项目配套绿地面积计算规范

（征求意见稿）

1 为加强城市建设项目配套绿地管理，规范城市建设项目配套绿地面积计算，保障各类建设项目绿地率指标依法依规落实，制定本规定。

2 本规定适用于淮南市城市规划区内新建、改建、扩建的各类建设项目配套绿地面积的计算。

3 建设项目绿地率及用地比例规定

3.1 公园用地内绿化、建筑、园路及铺装场地等用地占陆地面积的比例应符合现行《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《公园设计规范》GB 51192的规定。绿化用地比例应大于陆地面积的65%。

3.2 防护绿地的绿地率应不小于85%，并应符合相关标准规范。

3.3 广场用地内绿化用地比例应大于35%；绿化用地比例大于65%的广场用地计入公园绿地。广场用地内不得布置与其管理、游憩和服务功能无关的建筑，建筑用地比例不应大于2%。

3.4 居住区绿地率应符合现行《城市居住区规划设计标准》GB 50180的规定，社区公园的规划设计应符合现行《公园设计规范》GB 51192的规定。新建居住绿地内植物种植面积占陆地总面积的比例不应低于70%；改建提升居住绿地内植物种植面积占陆地总面积的比例不应低于原指标。居住绿地水体面积所占比例不宜大于绿地总面积的10%。

3.5 公共管理与公共服务用地、商业服务业用地的绿地率执行国家相关标准及《淮南市城市绿化条例》的规定。

3.6 城市主干道道路绿地率应大于20%。

3.7 工业用地和物流仓储用地的绿地率一般不大于15%。产生有害气体及污染的工业用地、储存危险品或对周边环境有不良影响的物流仓储用地应根据生产运输流程、安全防护和卫生隔离要求可适当提高绿地率。散发有害气体和粉尘、产生高噪声的生产车间、装置及堆场周边，应设置防护林。危险品的生产、储存和装卸设施周边应设置绿化缓冲带。

3.8 属于城市更新的新建项目，可比上述规定最低标准降低5%；城市旧居住区综合提升改造项目，需进行集中绿化建设的实际可配套绿地面积以施工图设计阶段审查意见为准，不得自行降低。

4 建设项目配套绿地面积计算规定

4.1 建设项目绿地率在该项目规划净用地面积内进行测算，有详细规划独立编号的绿地需独立测算绿地率指标。

4.2 建设单位在该项目用地红线外新改扩建各类城市绿地，均不计入该建设项目的绿地面积。

4.3 所有绿地面积均按垂直投影面积计算，土丘、坡地不得按表面积计算。

4.4 居住项目用地红线内配套规划建设的无详细规划独立编号的公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、市政公用设施、交通场站及社区服务设施、便民服务设施等设施用地的附属绿地面积可计入居住项目或项目内所属地块的附属绿地面积。非居住区配套建设项目，其附属绿化用地原则上不能与居住项目合并计算。

4.5 居住区绿地及社区公园的规划建设及绿地面积的计算方法如下：

4.5.1 当绿地边界与城市道路临接时，算至道路红线；与居住街坊附属道路临接时，算至路面边缘；与建筑物临接时，算至距建筑物墙脚1.0m处；与围墙、院墙临接时，算至墙脚。

4.5.2 当集中绿地与城市道路临接时，算至道路红线；当与居住街坊附属道路临接时，算至距路面边缘1.0m处；当与建筑物临接时，算至距建筑物墙脚1.5m处。

4.6 其他项目绿地边界与城市道路临接时，算至道路红线；与居住街坊附属道路临接时，算至距路面边缘1.0m处；与建筑物临接时，算至距建筑物墙脚1.5m处；与围墙、院墙临接时，算至墙脚。

4.7 硬质景观面积计算：建设项目绿地内的亭、台、廊、榭、雕塑、景石、假山、园路、休闲活动广场（扣除其范围内的种植池绿地）等硬质景观用地面积，可按不超过建设用地规划条件要求的绿地面积的20%计入绿地面积。公园绿地内游憩设施用地比例应符合现行《公园设计规范》GB 51192的规定。

4.8 绿地内硬质铺装场地上种植的树阵、行道树、散植乔木，均按种植池内径测算计入绿地面积。如该块硬质铺装场地为休闲活动广场，则其范围内的种植池和硬质铺装分别折算计入绿地面积。

4.9 湿地及景观水体面积计算

4.9.1 自然生态驳岸，种植湿生、水生植物，具有自净功能，生态景观良好的天然沼泽、湿地及海绵城市建设的植草沟、下凹式绿地、雨水花园，按植物种植面积计入绿地面积。以常水位线范围计算的水体面积（不含植物种植面积）可按不超过建设用地规划条件要求的绿地面积的10%计入绿地面积。两项不得重复计算。

4.9.2城市规划控制的溪、河、湖等水体应以常水位线范围计算水体面积，潜流湿地面积应计入水体面积。

4.10 城市道路绿地面积计算

4.10.1 道路红线范围内的带状绿地（包括分车绿带、行道树绿带和路侧绿带）、交通岛绿地（包括中心岛绿地、导向岛绿地和立体交叉绿岛）、停车场绿地均按植物种植面积计入绿地面积。

4.10.2 立体交通绿化中高架桥柱、快速路声屏障、护栏、挡土墙等的垂直绿化不计入绿地面积。

4.10.3 高架道路、天桥等的沿口绿化，或道路沿线设置花箱护栏的，种植槽内径宽度大于0.2m且种植土厚度大于0.3m，按种植槽、花箱内径计算的种植面积的20%计入绿地面积。

4.10.4 道路护坡绿化绿地面积按垂直投影面积计入绿地面积。

4.11 地面机动车停车场（位）绿地面积计算

建设项目用地红线内的机动车停车场（位），可以按以下分类折算绿地面积：

4.11.1机动车停车场（位）用地内仅以植草砖进行铺装的，按铺装面积的5%计入绿地面积。

4.11.2 机动车停车场（位）用地内采用植草砖或透水铺装，树阵式种植高大乔木庇荫，满足每2个停车位种植1株乔木、株行距不大于6m条件；或在停车位上方搭建棚架，棚架内或周边种植藤本植物，形成林荫停车场，按停车场（位）面积的20%计入绿地面积。

4.11.3 机动车停车场（位）用地内每3个停车位之间设置不小于1.5m宽绿化隔离带，种植乔木及花灌木形成林荫，满足平均每个停车位种植1株乔木，按绿化隔离带种植面积及扣除绿化隔离带种植面积后停车场（位）面积的30%两项合并计入绿地面积。

4.11.4 机动车停车场（位）中的乔木和种植池（树穴）规格应符合：乔木胸径不小于10cm，冠幅不小于2m，分枝点高应满足小型汽车大于2.5m、中型汽车大于3.5m、大型汽车大于4.0m。树穴长宽深不小于1.5m×1.5m×1.5m（特殊情况不小于1.2m×1.2m×1.2m），树穴内应种植地被植物或铺设树池盖板。

4.12 地下空间设施顶面覆土绿化绿地面积计算

种植土厚度指地下设施用于覆土绿化的种植土顶面标高与邻近室外地面标高之间的高差。地下设施顶面应低于室外地面1.5m以上。

4.12.1 种植土厚度≥1.5m，按100%计入绿地面积；

4.12.2 0.9m≤种植土厚度＜1.5m，按80%计入绿地面积；

4.12.3 0.6m≤种植土厚度＜0.9m，按50%计入绿地面积；

4.12.4 0.3m≤种植土厚度＜0.6m，按20%计入绿地面积；

4.12.5 种植土厚度＜0.3m，按10%计入绿地面积。

4.13立体绿化面积计算

4.13.1 屋顶绿化绿地面积计算：

方案一：以固定结构设置、方便出入、可供上人休闲活动的屋顶花园，屋顶绿化种植土厚度不小于0.5m的，按以下标准计入绿地面积：

（1）1-3层的，按覆土绿化面积的30%折算绿地面积；

（2）4-6层的，按覆土绿化面积的20%折算绿地面积；

（3）6层以上、距地面36m以下的，按覆土绿化面积的10%折算绿地面积；

- 距地面36m以上的不计入绿地面积。

方案二：屋面标高与室外地面标高高差不超过24m，每块绿地面积不小于100㎡，且符合JGJ 155等规范，屋顶绿化与周边设施距离不小于0.5m。按覆土厚度进行折算后，合计屋顶绿化绿地面积不大于经批准的建设项目绿地率对应绿地面积的10%。

（1）覆土厚度≥1.5m，按100%计入绿地面积；

（2）0.9m≤覆土厚度＜1.5m，按80%计入绿地面积；

（3）0.6m≤覆土厚度＜0.9m，按50%计入绿地面积；

（4）0.3m≤覆土厚度＜0.6m，按20%计入绿地面积；

（5）覆土厚度＜0.3m，不计入绿地面积。

4.13.2 架空层绿化绿地面积计算：具有公共开放功能的底层架空绿化，架空净高不小于3m、种植土厚度不小于0.5m、架空层建筑轮廓线内侧1m范围内，按绿化面积的20%计入绿地面积，架空层绿化计算的绿地面积合计不得超过建设用地规划条件要求的绿地面积的5%。

4.13.3 垂直绿化绿地面积计算

4.13.3.1 利用围墙、围栏和挡土墙等立面体实施垂直绿化，覆盖面积达到50％以上的，按覆盖面积的10%计入绿地面积（高度计量上限为3.0m，其中围墙高度计量上限为2.2m）；

4.13.3.2 利用立体绿化新材料新技术设施，符合安全要求，采用种植土种植，施工后绿化效果即可显现，覆盖面积达到95%以上的，按覆盖面积的100%计入绿地面积（高度计量上限为10m）。

4.13.4 独立花架（廊架），按植物种植面积100%计入绿地面积（地库顶面覆土绿化的需对应覆土厚度折算），同时，按花架（廊架）绿化植物覆盖垂直投影面积的20%计入绿地面积。

4.13.5 城市森林花园住宅建筑户属空中花园和空中共享平台的景观、种植设计，种植技术和植被选择应以保障安全性为原则，空间布局不影响建筑主体的正常使用及主体房间的通风采光。户属空中花园面积推荐为45-85㎡，植物种植面积不应小于花园总面积的50%，种植区域的自然标高应低于室内地面设计标高且高差不应小于5cm，种植土厚度最薄处不应小于30cm，疏水坡度不宜小于2%。种植土厚度不小于50cm的植物种植面积可按20%折算计入建设项目绿地面积。

4.13.6 屋顶绿化、架空层及垂直绿化等立体绿化（不含城市森林花园住宅建筑）计算的绿地面积合计不得超过建设用地规划条件要求的绿地面积的10%。

5 不纳入绿地面积计算的内容

5.1 各种类型的运动场地，不含运动场四周绿化地块；

5.2 建设用地内的消防水池、游泳池以及城市规划控制（有详细规划独立编号）的溪、河、湖等水体；

5.3 阳台绿化、室内绿化、盆栽花草树木，墙体、栏杆上的花台、花池（不含城市森林花园住宅建筑）；

5.4 独立园林设施；

5.5 各类地面建筑设施，如配电房、垃圾站、阀门井、风井、地库出入口等；

5.6 居民住宅建筑（不含城市森林花园住宅建筑）的庭院（含下沉式庭院）；

5.7 移动花箱、临时性绿化、无法持久保存的绿地。

引用标准名录

1 《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021

2 《城市绿地分类标准》CJJ/T 85-2017

3 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018

4 《居住绿地设计标准》CJJ/T 294-2019

5 《城市绿地规划标准》GB/T 51346-2019

6 《公园设计规范》GB 51192-2016

7 《城市绿地设计规范》GB 50420-2007 (2016年版)

8 《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013

9 《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012（2016年版）

10 《城市森林花园住宅设计标准》T/CECS 855-2021

11 《城市道路绿化设计标准》（住建部行业标准2019年征求意见稿）

12 《安徽省建设用地使用标准》（2020年版）

13 《淮南市城市绿化条例》